WEEKLY REPORT – DIGITAL SYSTEM DESIGN USING VERILOG & FPGA

1. General Information

Project Title: Thiết kế mạch điều khiển 12 LED đa chế độ kết hợp bộ đếm 7 bit bằng Verilog

Students: Lê Quốc Khánh

Students ID: 24161276

Date: 07/10/2026

2. Block Diagram

Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển LED và bộ đếm

3. State Transition Diagram

Thiết kế final_term không sử dụng một FSM riêng mà lựa chọn chức năng bằng sw_test_manual và sw_mode[1:0]. Clock hệ thống là 50 MHz. Module divide_clock không tạo clock thứ cấp mà phát xung enable clk_en rộng một chu kỳ clock. Với speed = 1, clk_en xuất hiện sau mỗi 50 chu kỳ clk 50 MHz, tương đương tốc độ cập nhật 1 MHz; với speed = 0, clk_en xuất hiện sau mỗi 10 chu kỳ, tương đương 5 MHz. Các module Test và Mode 1–4 đều làm việc theo cạnh lên clk50M và chỉ thay đổi trạng thái chức năng khi clk_en tương ứng được kích hoạt. Reset trong mã nguồn là reset bất đồng bộ mức cao (posedge reset). Quy ước led_out[11] ở bên trái và led_out[0] ở bên phải.

| reset | sw_test_manual | sw_mode[1:0] | speed | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | XX | X | Reset: led_out = 0, count_out = 0 |
| 0 | 1 | XX | X | Test: 12 LED chớp tắt; count_out = Z = 76 |
| 0 | 0 | 00 | X | Mode 1: một LED dịch trái → phải; count_out = 0 |
| 0 | 0 | 01 | X | Mode 2: LED dịch phải → trái; count 0 → 76, đạt 76 thì dừng LED và counter |
| 0 | 0 | 10 | X | Mode 3: LED sáng tăng dần trái → phải; count 76 → 0, đạt 0 thì dừng LED và counter |
| 0 | 0 | 11 | X | Mode 4: LED sáng tăng dần phải → trái; count_out giữ giá trị trước đó |

Trong bảng trên, X nghĩa là giá trị của tín hiệu không ảnh hưởng đến trạng thái đang xét.

Mô tả các tín hiệu điều khiển

reset = 1: reset bất đồng bộ có mức ưu tiên cao; led_out, count_out và các trạng thái nội bộ trở về 0.

sw_test_manual = 1: chọn Test mode; toàn bộ 12 LED chớp tắt và bộ đếm hiển thị Z = 76.

sw_test_manual = 0: chọn Manual mode; chức năng được xác định bởi sw_mode[1:0].

sw_mode = 2'b00: Mode 1 – một LED sáng dịch từ led_out[11] về led_out[0], count_out luôn bằng 0.

sw_mode = 2'b01: Mode 2 – một LED dịch từ led_out[0] lên led_out[11], count_out tăng 0 → 76; khi đạt 76 thì LED và counter giữ nguyên.

sw_mode = 2'b10: Mode 3 – LED sáng tăng dần từ trái sang phải, count_out giảm từ 76 → 0; khi đạt 0 thì LED và counter giữ nguyên.

sw_mode = 2'b11: Mode 4 – LED sáng tăng dần từ phải sang trái; count_out giữ giá trị đã chốt trước khi vào Mode 4.

speed = 1: tốc độ cập nhật 1 MHz, một xung enable mỗi 1000 ns.

speed = 0: tốc độ cập nhật 5 MHz, một xung enable mỗi 200 ns.

4. Test Cases Overview

| TC ID | Mục đích kiểm thử | Tín hiệu đầu vào | Kết quả mong đợi | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC1 | Kiểm tra Test mode tại 1 MHz | reset=0, sw_test_manual=1, speed=1 | 12 LED chớp/tắt; count_out=76 | [CẦN XÁC NHẬN] |
| TC2 | Kiểm tra Mode 1 tại 1 MHz | sw_test_manual=0, sw_mode=00, speed=1 | Một LED dịch trái → phải; count_out=0 | [CẦN XÁC NHẬN] |
| TC3 | Kiểm tra Mode 2 tại 1 MHz | sw_mode=01, speed=1 | LED dịch phải → trái; count 0→76 rồi dừng | [CẦN XÁC NHẬN] |
| TC4 | Kiểm tra Mode 3 tại 1 MHz | sw_mode=10, speed=1 | LED sáng tăng dần trái→phải; count 76→0 rồi dừng | [CẦN XÁC NHẬN] |
| TC5 | Kiểm tra Mode 4 tại 1 MHz | sw_mode=11, speed=1 | LED sáng tăng dần phải→trái; count giữ nguyên | [CẦN XÁC NHẬN] |
| TC6 | Kiểm tra Test mode tại 5 MHz | sw_test_manual=1, speed=0 | 12 LED chớp/tắt nhanh hơn; count_out=76 | [CẦN XÁC NHẬN] |
| TC7 | Kiểm tra Mode 1 tại 5 MHz | sw_test_manual=0, sw_mode=00, speed=0 | Một LED dịch trái → phải, chu kỳ 200 ns | [CẦN XÁC NHẬN] |
| TC8 | Kiểm tra Mode 2 tại 5 MHz | sw_mode=01, speed=0 | LED dịch phải → trái; count 0→76 rồi dừng | [CẦN XÁC NHẬN] |
| TC9 | Kiểm tra Mode 3 tại 5 MHz | sw_mode=10, speed=0 | LED sáng tăng dần; count 76→0 rồi dừng | [CẦN XÁC NHẬN] |
| TC10 | Kiểm tra Mode 4 tại 5 MHz | sw_mode=11, speed=0 | LED sáng tăng dần phải→trái; count giữ nguyên | [CẦN XÁC NHẬN] |
| TC11 | Kiểm tra chuyển Mode 2 → Mode 4 | speed=1, 01→11, không reset giữa mode | Mode 4 giữ count của Mode 2 tại thời điểm chuyển | [CẦN XÁC NHẬN] |
| TC12 | Kiểm tra chuyển Mode 3 → Mode 4 | speed=1, 10→11, không reset giữa mode | Mode 4 giữ count của Mode 3 tại thời điểm chuyển | [CẦN XÁC NHẬN] |

5. Testcase Details

Testcase 1: Chế độ Test tại 1 MHz

Mục đích: Kiểm tra chức năng Test ở tốc độ cập nhật 1 MHz.

Input/Stimulus:

reset = 0, sw_test_manual = 1, speed = 1.

Kết quả mong đợi:

led_out[11:0] luân phiên giữa 000 và FFF theo hệ hexa; count_out[6:0] hiển thị 76.

Waveform Simulation:

[Chèn ảnh waveform mô phỏng Vivado tại đây]

Phân tích: Khi sw_test_manual = 1, ngõ ra Test được chọn. divide_clock tạo clk_en với chu kỳ cập nhật khoảng 1000 ns; mỗi xung enable đảo toàn bộ 12 LED, trong khi count_out giữ Z = 76. Kết quả: [CẦN XÁC NHẬN sau khi chèn waveform].

Testcase 2: Mode 1 tại 1 MHz

Mục đích: Kiểm tra một LED dịch từ trái sang phải ở 1 MHz.

Input/Stimulus:

reset = 0, sw_test_manual = 0, sw_mode = 2'b00, speed = 1.

Kết quả mong đợi:

Chuỗi LED: 800 → 400 → 200 → 100 → 080 → … → 002 → 001; count_out = 0.

Waveform Simulation:

[Chèn ảnh waveform mô phỏng Vivado tại đây]

Phân tích: Mode 1 chỉ cập nhật tại clk_en. Mỗi trạng thái LED được giữ khoảng 1 µs; counter luôn bằng 0. Kết quả: [CẦN XÁC NHẬN sau khi chèn waveform].

Testcase 3: Mode 2 tại 1 MHz

Mục đích: Kiểm tra LED dịch từ phải sang trái đồng thời đếm tăng đến Z.

Input/Stimulus:

reset = 0, sw_test_manual = 0, sw_mode = 2'b01, speed = 1.

Kết quả mong đợi:

LED: 001 → 002 → 004 → … → 800; count_out tăng 0 → 76. Khi đạt 76, LED và counter dừng tại trạng thái hiện tại.

Waveform Simulation:

[Chèn ảnh waveform mô phỏng Vivado tại đây]

Phân tích: Mỗi xung clk_en vừa dịch LED vừa tăng counter. Điều kiện giới hạn Z = 76 khóa cập nhật tiếp theo để tránh quay về 0. Kết quả: [CẦN XÁC NHẬN sau khi chèn waveform].

Testcase 4: Mode 3 tại 1 MHz

Mục đích: Kiểm tra LED sáng tăng dần trái → phải đồng thời đếm giảm đến 0.

Input/Stimulus:

reset = 0, sw_test_manual = 0, sw_mode = 2'b10, speed = 1.

Kết quả mong đợi:

LED bắt đầu từ 800 và tăng dần số bit sáng; count_out nạp 76 rồi giảm 76 → 0. Khi đạt 0, LED và counter dừng.

Waveform Simulation:

[Chèn ảnh waveform mô phỏng Vivado tại đây]

Phân tích: Ở xung enable đầu tiên sau reset, Mode 3 nạp Z = 76. Sau đó counter giảm từng đơn vị; khi count_out = 0, trạng thái cuối được giữ. Kết quả: [CẦN XÁC NHẬN sau khi chèn waveform].

Testcase 5: Mode 4 tại 1 MHz

Mục đích: Kiểm tra LED sáng tăng dần từ phải sang trái và giữ giá trị counter.

Input/Stimulus:

reset = 0, sw_test_manual = 0, sw_mode = 2'b11, speed = 1.

Kết quả mong đợi:

LED: 001 → 003 → 007 → 00F → … → 7FF → FFF. count_out giữ giá trị đã chốt trước khi vào Mode 4.

Waveform Simulation:

[Chèn ảnh waveform mô phỏng Vivado tại đây]

Phân tích: Mode 4 chỉ thay đổi mẫu LED theo clk_en; bộ đếm ngoài được lấy từ count_hold nên không thay đổi trong thời gian ở Mode 4. Kết quả: [CẦN XÁC NHẬN sau khi chèn waveform].

Testcase 6: Chế độ Test tại 5 MHz

Mục đích: Kiểm tra chức năng Test ở tốc độ cập nhật 5 MHz.

Input/Stimulus:

reset = 0, sw_test_manual = 1, speed = 0.

Kết quả mong đợi:

12 LED chớp/tắt đồng thời nhanh hơn trường hợp 1 MHz; count_out = 76.

Waveform Simulation:

[Chèn ảnh waveform mô phỏng Vivado tại đây]

Phân tích: Với speed = 0, divide_clock phát clk_en khoảng mỗi 200 ns. LED Test đảo tại mỗi xung enable, trong khi count_out vẫn bằng 76. Kết quả: [CẦN XÁC NHẬN sau khi chèn waveform].

Testcase 7: Mode 1 tại 5 MHz

Mục đích: Kiểm tra Mode 1 ở tốc độ cập nhật 5 MHz.

Input/Stimulus:

reset = 0, sw_test_manual = 0, sw_mode = 2'b00, speed = 0.

Kết quả mong đợi:

Chuỗi LED giống Mode 1 tại 1 MHz nhưng khoảng cách giữa hai trạng thái khoảng 200 ns; count_out = 0.

Waveform Simulation:

[Chèn ảnh waveform mô phỏng Vivado tại đây]

Phân tích: Việc đổi speed chỉ thay đổi khoảng thời gian giữa các lần cập nhật, không thay đổi thứ tự LED. Kết quả: [CẦN XÁC NHẬN sau khi chèn waveform].

Testcase 8: Mode 2 tại 5 MHz

Mục đích: Kiểm tra Mode 2 ở tốc độ cập nhật 5 MHz.

Input/Stimulus:

reset = 0, sw_test_manual = 0, sw_mode = 2'b01, speed = 0.

Kết quả mong đợi:

LED dịch phải → trái; count_out tăng 0 → 76 và dừng tại 76.

Waveform Simulation:

[Chèn ảnh waveform mô phỏng Vivado tại đây]

Phân tích: Mode 2 có cùng logic với 1 MHz nhưng mỗi lần cập nhật cách nhau khoảng 200 ns. Kết quả: [CẦN XÁC NHẬN sau khi chèn waveform].

Testcase 9: Mode 3 tại 5 MHz

Mục đích: Kiểm tra Mode 3 ở tốc độ cập nhật 5 MHz.

Input/Stimulus:

reset = 0, sw_test_manual = 0, sw_mode = 2'b10, speed = 0.

Kết quả mong đợi:

LED sáng tăng dần trái → phải; count_out giảm 76 → 0 và dừng tại 0.

Waveform Simulation:

[Chèn ảnh waveform mô phỏng Vivado tại đây]

Phân tích: Mode 3 chạy nhanh hơn 5 lần so với 1 MHz; điều kiện dừng tại 0 không thay đổi. Kết quả: [CẦN XÁC NHẬN sau khi chèn waveform].

Testcase 10: Mode 4 tại 5 MHz

Mục đích: Kiểm tra Mode 4 ở tốc độ cập nhật 5 MHz.

Input/Stimulus:

reset = 0, sw_test_manual = 0, sw_mode = 2'b11, speed = 0.

Kết quả mong đợi:

LED: 001 → 003 → 007 → … → FFF với khoảng cập nhật 200 ns; count_out giữ nguyên.

Waveform Simulation:

[Chèn ảnh waveform mô phỏng Vivado tại đây]

Phân tích: Mode 4 giữ count_hold trong toàn bộ thời gian hoạt động và chỉ thay đổi mẫu LED. Kết quả: [CẦN XÁC NHẬN sau khi chèn waveform].

Testcase 11: Chuyển Mode 2 → Mode 4

Mục đích: Kiểm tra khả năng giữ giá trị counter khi chuyển trực tiếp từ Mode 2 sang Mode 4.

Input/Stimulus:

sw_test_manual = 0, speed = 1; sw_mode chuyển từ 2'b01 sang 2'b11 mà không reset.

Kết quả mong đợi:

Ngay khi vào Mode 4, count_out phải giữ giá trị đạt được ở Mode 2; LED chuyển sang chuỗi tăng dần của Mode 4.

Waveform Simulation:

[Chèn ảnh waveform mô phỏng Vivado tại đây]

Phân tích: Testcase này kiểm tra khối count_hold trong TOP_MODULE, bảo đảm Mode 4 không làm thay đổi counter đã chốt. Kết quả: [CẦN XÁC NHẬN sau khi chèn waveform].

Testcase 12: Chuyển Mode 3 → Mode 4

Mục đích: Kiểm tra khả năng giữ giá trị counter khi chuyển trực tiếp từ Mode 3 sang Mode 4.

Input/Stimulus:

sw_test_manual = 0, speed = 1; sw_mode chuyển từ 2'b10 sang 2'b11 mà không reset.

Kết quả mong đợi:

Ngay khi vào Mode 4, count_out phải giữ giá trị hiện tại của Mode 3; LED hoạt động theo Mode 4.

Waveform Simulation:

[Chèn ảnh waveform mô phỏng Vivado tại đây]

Phân tích: Testcase này xác nhận đường dữ liệu count_hold và MUX đầu ra hoạt động đúng khi đổi mode trực tiếp. Kết quả: [CẦN XÁC NHẬN sau khi chèn waveform].

6. Summary

Thiết kế final_term được xây dựng theo cấu trúc phân cấp gồm divide_clock, test, mode_1, mode_2, mode_3, mode_4 và khối lựa chọn đầu ra trong TOP_MODULE. Hệ thống sử dụng clock 50 MHz và xung enable clk_en để điều khiển tốc độ cập nhật 1 MHz hoặc 5 MHz mà không tạo clock chức năng mới. Thiết kế sử dụng 12 LED (X = 12), bộ đếm 7 bit (Y = 7) và giá trị giới hạn Z = 76. Test mode làm toàn bộ LED chớp tắt và hiển thị 76 trên bộ đếm; Mode 1 dịch một LED từ trái sang phải; Mode 2 dịch phải sang trái và đếm tăng đến 76 rồi dừng; Mode 3 tạo mẫu LED sáng tăng dần đồng thời đếm giảm từ 76 về 0 rồi dừng; Mode 4 tạo mẫu LED sáng tăng dần từ phải sang trái và giữ giá trị counter trước đó. Hai testcase chuyển Mode 2 → Mode 4 và Mode 3 → Mode 4 được bổ sung để kiểm tra chức năng count_hold. Các waveform trong phần Testcase Details được để vị trí chèn sẵn; sau khi chạy mô phỏng Vivado ổn định, cần thay các khung placeholder bằng ảnh waveform tương ứng và cập nhật cột Kết quả thành Pass/Fail.